- HiSpark Studio工具下载：https://developers.hisilicon.com/cn/developerTool?tabs=tab2

- 下载完成后，根据提示安装即可

- 下载open_mcu代码仓：https://gitee.com/HiSpark/open_mcu

- 下载完成后，选择导入工程，选择要导入的文件夹，我发的压缩包

- User目录为用户目录，在里面添加驱动代码和算法代码

- 电机指令

- AA 01 00 00 2D D8    电机1转到45°

- AA 01 00 00 1E C9     电机1转到30°

- AA 01 00 00 00 AB     电机1转到0°

- AA 01 00 00 5A 05     电机1转到90

- AA 01 00 00 87 32      电机1转到135

- AA 03 00 00 AD	电机3转到0

- AA 03 00 2D DA	电机3转到45

- AA 03 00 5A 07     电机3转到90

- AA 03 00 87 34	电机3转到135

- AA 03 00 B4 61	电机3转到180

- AA 04 00 00 AE  	电机4转到0

- AA 04 00 2D DB   电机4转到45

- AA 04 00 5A 08 	电机4转到90

- AA 04 00 87 35	电机4转到135

- AA 04 00 B4 62	电机4转到180

- 代码大概逻辑:

- 7.块板刷同一份固件，先由跳线（GPIO2_7/GPIO3_0 → g_boardId）确定"本板是哪种板"，再根据帧里的 ID

- 决定收不收（UartPump 里 Bus_IsMyMotor(id) 不过就只收不应答）。总线帧的 ID 只是被板"认领"，不是 ID

- 直接路由到某块板

- 8.引脚复用